江苏省南通第一中学教室用书橱项目

竞  谈  文  件

（采购编号：JSNTYZ_BGSB2016002）

由于建设书香校园的需要，我校拟采购一批教室用书橱。根据市财政局相关文件要求，我校对此项目采用竞谈方式组织招标，现公告如下：

一、采购项目：教室用书橱

二、竞谈人必备资格

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.具有独立的法人资格；

3.具有年检有效的营业执照及税务登记证；

4.近三年以来类似项目的业绩（提供合同原件备查）；

5.竞谈人必须为生产厂商，采购人不接受任何经销商的投标，不接受联合体供应商参加投标；

6. 投标人须具有企业ISO9001:2008系列质量管理体系认证证书；必须具有企业ISO14001:2004系列环境管理体系认证证书；

请各投标人认真对照资格条件，以上有关资质证明均需在招标文件中提供，原件带至现场备查。如不符合要求的，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由投标人自行承担。

三、项目概述

1、材质及工艺

教室用橱的侧板、搁板均为框架结构，材料为橡胶木全实木（不可齿接），宽度60mm，厚度见附图尺寸，门板框架结构，宽度为60mm，厚度为30mm，框架部分全部为榫木结构工艺制作，芯板为进口双面A橡胶木齿接板，厚度为20mm，（齿接板宽度为95，长度为500mm），搁板下加40*20mm加强横档，芯板跟框架为入槽工艺制作，背板采用12mm厚进口双面A橡胶木齿接板，所有木材经干燥后平衡含水率<12%以下，密度达到550kg/ m³以上。抗弯强度mpa 83；抗弯弹性mpa9.0以上；顺纹抗剪mpa8.0以上；硬度N 3000以上。所使用的木材要求拥有美观漂亮的自然纹理，具有同类树种中最强韧的材质，不易受碰撞损伤并有很好的耐磨性能。门铰采用广东优质缓冲铰链，台湾“大宝”牌油漆三底二面涂装，颜色为本色。

环保标准：总成品甲醛释放量≤0.5mg/L，胶黏剂符合国标要求。

2、项目清单

| 教学楼宇 | 至真楼 | 至诚楼 | 至善楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 书橱数量（张） | 20 | 19 | 16 |
| 总计（张） | 55 |  |  |

四、项目预算及报价要求

项目预算：8.25万

按所附的报价表填写，不接受超过项目预算的报价。

五、成交原则

采用二次报价，高于预算的报价视为无效报价，符合采购需求且报价最低者成交。

六、竞谈时间、地点和联系人信息

竞谈时间：2016年5月6日下午2：30分

竞谈地点：江苏省南通第一中学俯仰楼122会议室

联系人：唐小丹     联系电话：13515206019

七、报名事项

为保证顺利开标，请于5月5日17：00前通过联系人预约报名，领取标书，并交纳参与保证金1000元。报名后不参与竞谈的，采购方有权不退还参与保证金。

八、项目验收

施工完成后，我校将邀请南通市质检局进行抽检。如果抽检不合格，全部产品将作退回处理，并追究供应商的法律责任。供、需双方在合同的履行过程中,对项目的质量及服务问题发生争议时,以有权鉴定部门的鉴定结果为准。

九、付款

项目验收合格后，付全部款项的95%，其余5%作为质保金。质保期满后无息付清余款。

十、投标材料组成

1.报价单：必须单独密封并加盖公章。

2.资质证明材料：

以下资质证明材料按次序装订成册，密封并加盖公章。

（1）年检有效的营业执照及税务登记证。

（2）法人代表参加竞谈的，必须提供本人身份证复印件。非法定代表人参加竞谈的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书，并提供被授权人的身份证复印件、单位与被授权人的用工合同、单位为被授权人缴纳的最近六个月养老保险金记录。

（3）ISO9001:2008系列质量管理体系认证证书；

（4）ISO14001:2004系列环境管理体系认证证书；

（5）近三年以来类似项目的合同复印件至少一份。

3.样品及要求

提供结构小样一个，要求能体现相关的需求参数。

十一、质保、服务及工期要求

1.交货期限：自成交之日起，15天（自然天）内；

2.交货地点：免费送达采购方指定地点。送货时须出具合格证及相关检测报告。

3.质保期：质保期2年（自交货并验收合格之日起计），在承诺的质保期内，因产品质量不良造成的损坏，成交人应负责免费维修、更换；

4.出现故障时，成交人必须在48小时内到达采购单位现场进行修理、更换或退货，费用由成交人承担。

5.成交人必须负责所采购办公家具的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、安装，经调试、检测合格后交付使用，其费用由成交人承担，包含在竟谈报价中；

6.技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，竞谈人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。成交人应对投标内容所涉及的专利承担一切后果，由此引起的纠纷与采购单位无关；

十二、其它事项

1.投标人提供虚假资料的，经查证核实后所递交的保证金将不予退还。

2.中标人的参与保证金自动转为履约保证金，未成交投标人的保证金将按规定予以退还（不计息）。

3.中标人应在2个工作日内与采购人签订合同，因中标方原因不能签订合同的，保证金不予退还。

江苏省南通第一中学

2016年5月3日

附图：

附件1：

法人代表授权书

江苏省南通第一中学：

兹委托          参加贵单位组织的                      竞谈活动(编号：                 )，全权代表我单位处理有关事宜。

全权代表情况：

姓名：        性别：      年龄：     职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                       传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                  法定代表人（签字）

年   月   日                        年   月   日

（说明：法定代表人参加竞谈，不用此委托书）

附件2：

南通一中教室用书橱采购项目

报  价  表

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室用书橱 | 定制 | 55 | 张 |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |

单    位：　　　　           　 （盖章）

联 系 人：

联系电话：

报价时间：        年    月    日

——————————————————————————————

第二次报价单

（注：现场填写）

第二次报价为               元，报价表中各项目单价同比例下浮。

报价人（签字）：

报价日期：        年    月    日