江苏省南通第一中学

食堂窗口电子显示屏竞争性谈判公告

一、采购项目

项目：江苏省南通第一中学食堂电子显示屏采购

二、项目要求

1、 采购项目概述

## 项目采购内容包括：显示屏安装，设备、软件及辅助材料（包括网络线及电源线穿线管等）的供货、安装、调试、货物验收、质保期内的售后服务及LED屏正常显示所必须的其它项目。现场施工原则上不充许铺放明管明线，请报价时考虑施工安装费用。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。除招标文件中明确由招标人提供的货物、服务、零部件外，投标人不得将招标文件所要求的内容列为选购项，否则，评标时将把这部分价格计入其评标价中，但在授予合同时，上述招标文件所要求的内容将作为免费赠送而包含在合同内。投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件。

2、 系统特点：

1)．采用室内3.75单红显示方案，全套系统采用优质材料;

2)．系统控制采取异步方式控制;

3)．满足全天候播放、观看的要求;

4)．显示格式与计算机系统完全兼容。

5)．采用模块化设计，具有很高可靠性和易维护。

3、系统基本配置及参数要求：

屏体技术参数

| 参 数 |  | Ф3.75 |
| --- | --- | --- |
| 像 素 管 | 像素管直径 | 3.75mm |
|  | 点 间 距 | 4.75mm 4.75mm |
|  | 品牌 | 台湾 |
|  | 发光点颜色 | 1红 |
|  | 密度 | 44200点/m2 44320点/m2 |
|  | 基色 | 红单红 |
| 单 元 板 | 单元板尺寸 | 304mm×152mm 306mm×153mm |
|  | 模组行列数 | 宽64点×高32点 |
|  | 分辨率 | 2048点/块 |
|  | 最佳视距 | 5～40m |
|  | 最佳视角 | ±85度 |
|  | 亮 度 | ≥350cd/m2 |
|  | 可显示内容 | 文字 |
|  | 工作环境温度 | -20℃ ～ +60℃ |
|  | 相对湿度 | ≤95% |
|  | 屏体重量 | 30kg/m2 |
|  | 屏体厚度 | ≤20cm |
| 供 电 | 工作电压 | 220V |
|  | 最大功耗 | ≤300 W/m2 |
| 控 制 系 统 | 控制主机 | PIII 或以上 |
|  | 控制方式 | 异步控制(直接用U盘输入内容) |
| 主 要 技 术 参 数 | 模块规格 | 8×8点阵 |
|  | 驱动器件 | LED专用驱动器件74HC595 |
|  | 驱动方式 | 1/16扫描驱动 |
|  | 扫描频率 | ≥120帧/秒 |
|  | 刷新频率 | ≥60帧/秒 |
|  | 有效通讯距离 | 100m以内 |
| 屏体 | 铝合金LED专用型材 |  |

4、 质量保证和标准

1)、投标产品的设计及制造质量均应符合相关国家（国际）最新颁布的有关标准/规范要求。显示系统的设计制造质量可靠、技术先进；显示系统满足防潮、防腐蚀、防风沙、耐高温、防静电、防雨、防火的要求，并进行相应的防护处理；电气运行时有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施。当系统发生严重错误时能自动关闭报警，保证系统运行时的安全性和可靠性。

2)、技术标准按国有最新版本标准。

3)、凡需国家强制保证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

4）、 环境适应性要求：室外显示屏能在气温不大于600C的环境下连续正常工作；空气湿度不大于95%时，内部不结露、且能正常工作；显示屏内部电路器件均作“三防（防尘、防潮、防腐）”处理；钢结构外防锈漆，应满足本地常见的酸雨不会腐蚀显示屏；昆虫及霉菌在显示屏内不能生存；显示屏钢结构及边框装饰为防水结构设计；按照8度抗震或10级风力的设防烈度进行结构设计。

5、品牌、规格和数量

| 名称 | 品牌 | 净显示尺寸 | 数量 | 所处位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3.75单红LED屏 | 联锦、锐凌、多邦 | 3.34M*0.304M | 1块 | 一楼南最西边 |
| F3.75单红LED屏 | 联锦、锐凌、多邦 | 5.17M*0.304M | 1块 | 一楼南中间 |
| F3.75单红LED屏 | 联锦、锐凌、多邦 | 6.69M*0.304M | 1块 | 一楼南最东边 |
| F3.75单红LED屏 | 联锦、锐凌、多邦 | 11.25M*0.304M | 1块 | 一楼朝东窗口南边 |
| F3.75单红LED屏 | 联锦、锐凌、多邦 | 4.56M*0.304M | 1块 | 一楼朝东窗口北边 |
| F3.75单红LED屏 | 联锦、锐凌、多邦 | 3.95M*0.304M | 1块 | 二楼教师食堂 |

三、竞谈人必备资格要求

（一）供应商参加竞谈应当具备的条件

1.具有独立的法人资格，有效的营业执照及税务登记证（或新版“三证合一”营业执照），企业注册资金100万元以上（含100万）；

2.能提供南通本地化服务；

3、报价时需出具电子屏厂家对该项目的授权书；

（二）不接受的情形

1.不接受联合体参与竞谈；

2.不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与竞谈。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.不接受兼有直系亲属及配偶以不同实体形式参与本次竞谈；

4.不接受以他人名义参与竞谈。

四、报名需携带的证明材料

1.报名声明函（见附件）；

2. 法人营业执照副本及税务登记证复印件（或一照一码的营业执照复印件）；

3. 法人代表委托书及本人身份证复印件；

4. 电子屏厂家对该项目的授权书；

请各竞谈人认真对照资格条件，以上有关资质证明均需在竞谈文件中提供。如不符合要求的，无意或故意参与报名、竞谈及弄虚作假所产生的一切后果由竞谈人自行承担。

请将上述资格审查材料按顺序装订成册，资格审查材料为三份，其中一份为正本，注明"正本文件"字样，其余文件为副本，供评标使用，所有材料均需加盖单位公章。资格审查材料、报价表分别单独密封并加盖单位公章。同时带以上复印件的原件至竞谈现场备查。

5、本次竞谈为二次报价，单项和平均价均不能超过最高限价，平均单价的最低价中标。

五、项目预算及保证金

1.最高限价3.5万元

2.领取竞谈文件时，须交纳参与保证金人民币贰仟元整（现金）；

3. 未按时提交保证金的，视为放弃；

4. 领取竞谈文件后不参与竞谈的（含迟到者），采购组织方有权不退还参与保证金；

5. 竞谈结束后，未成交者的保证金无息退还。

六、质保期与交货时间

1．交货期（服务时间）： 自合同签定之日起 20日内。

2．质保期限（自交货并验收合格之日起计）、质保金要求：二年内免费包修,终身包修。

3.验收要求：在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在７个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

4售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

a、供应商须具有较强的售后服务能力，配备一定数量、训练有素的专业维修技术人员和常用的维修配件，为采购单位提供优质的服务和技术支持。供应商须在售后服务承诺书中详细介绍本地化最近的服务网点，包括地址、人员配备、迅速反应能力，24小时服务热线电话、服务保障措施和服务内容等。

b、售后服务网点应做到全年365天全天候为采购单位服务。质保期内，供应商接到采购单位的报修电话后须马上响应，维修服务人员应在1小时内到位，免费维修或更换有缺陷的零件或部件，一般维修应在12小时内完毕，直到采购单位满意为止。

c、供应商所提供的设备在质保期内应建立互信机制，明确维修保养日期。定期上门例行检查和回访，每季度至少保证一次巡检和回访，确保中标货物始终处于最佳运行状态，为此投标人应在投标文件中作相应承诺。

d、质保期满后，供应商应与采购单位建立长期的维修保养合作关系，提供终身优质服务。

七、竞谈时间、地点和联系人信息

（一）谈判文件集中领取信息

1.文件集中领取时间：2016年5月20日下午2：00-3:00；

2.文件领取地点：江苏省南通第一中学俯仰楼103室

3.联系人：唐晓丹 电话：13515206019

（二）竞谈信息

1.竞谈文件接收截止时间：2016年5月24日15：00（以会议现场签到为准）；

2.竞谈开始时间：2016年5月24日15：00

3.竞谈地点：江苏省南通第一中学俯仰楼122会议室

江苏省南通第一中学

后勤处

2016年5月19日

附件1：

供 应 商 报 名 声 明 函

江苏省南通第一中学：

经认真对照你中心发布的有关资格要求，我公司完全符合资格要求，决定参与该项目的报名。我公司对提供的相关资格要求材料的真实性、完整性承担相应的法律责任。

不管在何时、以何种方式发现我公司不符合招标公告中资格要求的，不管我公司无意或故意参与报名，所产生的一切后果，均由我公司自行承担。已领取相关招标文件的，接受按招标文件中有关条款的处理，并承诺放弃申诉的权利。

特此出具声明函！

授权的项目负责人（签字）：

联系固话：     							联系手机：

法定代表人（签字）：						联系电话：

公司地址：									邮编：

供应商单位名称（盖公章）：

二0一六年　　月　　日

附件2

法人代表授权书

江苏省南通第一中学：

兹委托          参加贵单位组织的                      竞谈活动(编号：                 )，全权代表我单位处理有关事宜。

全权代表情况：

姓名：        性别：      年龄：     职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                       传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                  法定代表人（签字）

年   月   日                        年   月   日

（说明：法定代表人参加竞谈，不用此委托书）

附件3：

《江苏省南通第一中学竞谈采购报价表》

江苏省南通第一中学询价采购报价表

第一次报价

| 名称 | 净显示尺寸 | 数量 | 品牌 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3.75单红LED屏 | 3.34M*0.304M | 1块 |  |  |  |
| F3.75单红LED屏 | 5.17M*0.304M | 1块 |  |  |  |
| F3.75单红LED屏 | 6.69M*0.304M | 1块 |  |  |  |
| F3.75单红LED屏 | 11.25M*0.304M | 1块 |  |  |  |
| F3.75单红LED屏 | 4.56M*0.304M | 1块 |  |  |  |
| F3.75单红LED屏 | 3.95M*0.304M | 1块 |  |  |  |
| 合计 | （小写） 元（大写） |  |  |  |  |

供应商（盖章）：                      委托人（签字）：

日期：2016年   月     日

江苏省南通第一中学询价采购报价表

第二次报价

| 名称 | 净显示尺寸 | 数量 | 品牌 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3.75单红LED屏 | 3.34M*0.304M | 1块 |  |  |  |
| F3.75单红LED屏 | 5.17M*0.304M | 1块 |  |  |  |
| F3.75单红LED屏 | 6.69M*0.304M | 1块 |  |  |  |
| F3.75单红LED屏 | 11.25M*0.304M | 1块 |  |  |  |
| F3.75单红LED屏 | 4.56M*0.304M | 1块 |  |  |  |
| F3.75单红LED屏 | 3.95M*0.304M | 1块 |  |  |  |
| 合计 | （小写） 元（大写） |  |  |  |  |

注：在第一次报价的基础上，各项价格同比例下浮

委托人（签字）：

日期：2016年   月     日