江苏省南通第一中学

静海楼弱电项目竞谈公告（二次）

一、项目名称

静海楼弱电项目

二、项目内容

（一）项目预算：10万元；

（二）项目需求：

静海楼共2层，每层6间教室。每间教室需要配置六类网线4根，有线电视线1根，广播线1根（教室内接2个扬声器），所有线路需汇总到1楼东楼梯间的墙柜内，所有线路必须用撕不烂的标签明确标注。本次招标除采购设备、线缆外，还包含有线网络/无线网络配置调试，有线电视、广播系统调试，以及至善楼有线电视干线信号调试，等等，保证施工结束后能正常使用。墙柜、部分交换机、光纤熔接盒利用原来的。

设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | 室内放装型 | 锐捷AP520-I | 15 | 个 |
| 2 | 交换机 | PoE交换机 | 锐捷 S2910-24GT4SFP-UP-H | 1 | 台 |
| 3 | 光缆 | 24芯室外多模光缆 | TCL，普天，普鲁斯特 | 220 | 米 |
| 4 | 尾纤 | 1米多模 | TCL，普天，普鲁斯特 | 24 | 根 |
| 5 | 双绞线 | CAT6 UTP | TCL，普天，普鲁斯特 | 12 | 箱 |
| 6 | 理线架 |  | TCL，普天，普鲁斯特 | 3 | 个 |
| 7 | 网络面板（含模块） | 单口六类 | TCL，普天，普鲁斯特 | 12 | 个 |
| 8 | 水晶头 | 六类 | TCL，普天，普鲁斯特 | 200 | 只 |
| 9 | 有线电视线 | 75-5 | 视贝 | 1000 | 米 |
| 10 | 有线电视线 | 75-12 | 视贝 | 120 | 米 |
| 11 | 有线电视放大器（含接头） | 30db增益整体可调，1进12出 | 视贝 | 1 | 个 |
| 12 | 有线电视面板 |  |  | 12 | 个 |
| 13 | 广播线 | 4*2.5护套线 |  | 1000 | 米 |
| 14 | 交换机 | 千兆 | H3C E528_H3 | 3 | 台 |
| 15 | 交换机 | 24口全光口千兆交换机 | H3C S5130-28F-EI | 1 | 台 |
| 16 | 光纤模块 | 1000BASE-SX多模 | H3C、华为 | 2 | 只 |
| 17 | 熔接、调试等费用 |  |  | 1 | 项 |

三、供应商资格要求

（一）供应商参加竞谈应当具备的条件

1．具有独立的法人资格，有效的营业执照及税务登记证；

2．能提供南通本地化服务；

3．近三年（2015、2016、2017年）来有至少两个中标金额10万元及以上综合布线案例；

4．供应商及法人在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

（二）不接受的情形

1.不接受联合体参与竞谈；

2.不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与竞谈；

3.不接受兼有直系亲属及配偶以不同实体形式参与本次竞谈；

4.不接受以他人名义参与竞谈。

四、竞谈需携带的材料

（1）竞谈文件1份

由以下材料组成（但不限于以下材料），要求按顺序装订成册，密封并加盖公章。所有复印件必须加盖公章，原件备查。

A. 法人营业执照副本及税务登记证复印件；

B．法人身份证复印件；

C．法人代表授权书（见附件一），法人亲自投标可不提供；

D．被授权人身份证复印件，法人亲自投标可不提供；

E．在参加本次采购活动近三年（2015、2016、2017年）内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

F．近三年（2015、2016、2017年）来中标金额10万元及以上综合布线案例合同复印件；

（2）报价单1份（单独密封并加盖公章）

填写报价单，签名并加盖公章。（报价表格式见附件二）

五、成交原则

二次报价，价低者中标。超过预算的报价为无效报价。报价包含服务费、税费等一切费用。

六、竞谈时间、地点和联系人信息

竞谈时间：2017年3月15日15:00

竞谈地点：江苏省南通第一中学俯仰楼122会议室

联系人：唐小丹     联系电话：13515206019

七、报名事项

1．为保证顺利开标，请于3月14日17：00前通过联系人预约报名，领取标书，并交纳参与保证金1000元，环境保洁保证金1000元。

2．报名后不参与竞谈的（含迟到者），视为放弃，采购方有权不退还参与保证金。

3．竞谈结束后，未成交者的保证金无息退还。

4．评审费由中标单位支付。

八、项目验收

项目完成后，学校将组织人员验收。供、需双方在合同的履行过程中,对项目的质量及服务问题发生争议时,以有权鉴定部门的鉴定结果为准。

九、付款

项目验收合格后，付全部款项的95%，其余5%作为质保金。质保期满后无息付清余款。

十、质保、售后服务及交货期限

1.项目完成期限：自合同签定之日起，15个日历天内交付使用。

2.项目实施地点：江苏省南通第一中学校内。

3.质保期限：自验收合格之日起2年内有任何质量问题均免费维修维护。

4.技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，竞谈人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。成交人应对投标内容所涉及的专利承担一切后果，由此引起的纠纷与采购单位无关。

十一、特别说明

根据上级的相关要求，报价中要包含2.5%的管理费。另外，开具发票时，中标价的70%部分作为材料费，开增值税发票（税费11%），中标价的30%部分作为人工费，开劳务发票。

十二、其它事项

1.投标人提供虚假资料的，经查证核实后取消投标资格，所递交的保证金将不予退还。

2.中标人的参与保证金自动转为履约保证金，未成交投标人的保证金将按规定予以退还（不计息）。

3.中标人应在3个工作日内与采购人签订合同，因中标方原因不能签订合同的，参与保证金不予退还。

江苏省南通第一中学

2017年3月10日

附件一：

法 定 代 表 人 授 权 书

江苏省南通第一中学：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                          特授权          代表我公司全权办理针对江苏省南通第一中学电子书、交换机采购项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人（签字）：    性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字）：

投标单位（盖章）：

年     月    日

附件二：

江苏省南通第一中学静海楼弱电项目

报  价  表

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | 室内放装型 | 锐捷AP520-I | 15 | 个 |  |  |
| 2 | 交换机 | PoE交换机 | 锐捷 S2910-24GT4SFP-UP-H | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 光缆 | 24芯室外多模光缆 | TCL，普天，普鲁斯特 | 220 | 米 |  |  |
| 4 | 尾纤 | 1米多模 | TCL，普天，普鲁斯特 | 24 | 根 |  |  |
| 5 | 双绞线 | CAT6 UTP | TCL，普天，普鲁斯特 | 12 | 箱 |  |  |
| 6 | 理线架 |  | TCL，普天，普鲁斯特 | 3 | 个 |  |  |
| 7 | 网络面板（含模块） | 单口六类 | TCL，普天，普鲁斯特 | 12 | 个 |  |  |
| 8 | 水晶头 | 六类 | TCL，普天，普鲁斯特 | 200 | 只 |  |  |
| 9 | 有线电视线 | 75-5 | 视贝 | 1000 | 米 |  |  |
| 10 | 有线电视线 | 75-12 | 视贝 | 120 | 米 |  |  |
| 11 | 有线电视放大器（含接头） | 30db增益整体可调，1进12出 | 视贝 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 有线电视面板 |  |  | 12 | 个 |  |  |
| 13 | 广播线 | 4*2.5护套线 |  | 1000 | 米 |  |  |
| 14 | 交换机 | 千兆 | H3C E528_H3 | 3 | 台 |  |  |
| 15 | 交换机 | 24口全光口千兆交换机 | H3C S5130-28F-EI | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 光纤模块 | 1000BASE-SX多模 | H3C、华为 | 2 | 只 |  |  |
| 17 | 熔接、调试等费用 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |

单    位：　　　　           　 （盖章）

联 系 人：                            联系电话：

报价时间：        年    月    日

——————————————————————————————————

第二次报价（现场填写）

第二次报价为   　    元（大写：　　　　　　　　　　　　　　），报价表中各项目单价同比例下浮。

报价人：　　　　　　　　　　　（签字）

报价日期：        年    月    日