技术偏离表

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 额定电压：200V－240V； 频 率：50Hz； 功率因数：>0.90； 额定功率：≤36W； 显色指数≥80 色温：4000K-5500K； UGR小于16； 光 通 量≥2600lm；光效≥92lm/w 规格尺寸：297*1197mm(±2mm）。（以教室为单位，教室黑板面、课桌面的照度均匀度达到国家标准GB7793－2010和GB50034－2013的最高标准即可，对于每间教室内灯的数量、单灯的光通量、尺寸仅供参考） 无频闪：100－120HZ范围内的频闪≤0.35% 电磁辐射限值：0.009MHZ~30MHZ限值范围内≤22dB(uA)。 驱动方式：DALI驱动电源，效率≥90%，启动时间<0.5s。 认 证：提供国家CCC认证，提供通过CMA、CAL、ILAC-MRA认证的国家级检测机构出具的无频闪危害、视网膜蓝光无危害、光电色检测报告，以上认证或报告复印件必须加盖公章（原件备查）。 |  |  |
| 2 | 产品要求 | 1、一体式LED灯具，灯体采用航空铝材制造，表面白色喷涂处理。 2、超薄高能效设计，厚度不超过12mm。 3、微晶防眩光学设计，光线柔和。 4、采用吊杆安装，灯具吊杆：￠12*L1000mm(±2mm)铝合金材质，壁厚1.2mm，经表面喷白处理，表面光滑，上下左右可调节安装。（注：灯具均为固定式安装，依据各家灯具的情况，各投标人可根据实际情况配置吊杆） 5、安装高度在2.2M到桌面的照度不低于300LX。 6、智能场景变化：开启投影或一体机时，能关闭黑板灯。 7、拆除原灯具，清运到学校指定位置。 8、按设计施工规范要求在原位置安装,50个教室的LED灯具，黑板灯位置适当调整。 10、安装需要配件由中标单位提供。 |  |  |