江苏省南通第一中学

校园监控扩容增补项目询价公告

一、项目名称

校园监控扩容增补项目

项目编号：NTYZHQC2020010

二、项目内容

（一）项目预算：1.5万元；

（二）项目需求：

江苏省南通第一中学校园安防系统于2016年7月投入运行，其前端和主控设备均采用大华器材。现对学校部分未能覆盖的盲区进行补充。为了保持系统的兼容性、平台的扩容性及经济性，本次补充设备仍选用大华品牌。

1、项目清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号或技术参数要求 | 数量 | 单位 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络枪型摄像机 | 大华 | 见主要设备技术参数要求 | 5 | 台 | 安装于操场看台等位置 |
| 2 | 支架 | 大华 | 配套 | 5 | 只 |  |
| 3 | 网络半球摄像机 | 大华 | 见主要设备技术参数要求 | 10 | 台 | 医务室、行果楼、化学实验楼+走廊 |
| 4 | 电源 | 大华 | 12V/3A | 15 | 只 |  |
| 5 | 网络传输器 | 锐捷等 | 千兆 单模 | 2 | 套 |  |
| 6 | 八口交换机 | 锐捷 | 千兆 | 3 | 台 |  |
| 7 | 室外线缆 | 领迅等 | 六类非屏蔽线 | 3 | 箱 |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*2.0，国标 |  | 260 | M |  |
| 9 | PVC管 | 按需配置 |  | 420 | M |  |
| 10 | 施工费等 | 设备安装、调试、运行等系统集成所需一切费用 |  | 1 | 项 |  |

附：主要设备技术参数：

网络高清半球

- 1、具有200W像素 CMOS传感器。

- ★2、最大分辨率1920x1080。（公安部检验报告证明）

- ★3、在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。（公安部检验报告证明）

- ★4、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。（公安部检验报告证明）

- ★5、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部检验报告证明）

- ★6、灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证）

- ★7、在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项（公安部检验报告证明）

- ★8、支持10行字符叠加，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。（公安部检验报告证明）

- ★9、支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部检验报告证明）

- ★10、具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。（公安部检验报告证明）

- ★11、具备人脸抓拍、人脸增强、视频遮挡报警、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能。（公安部检验报告证明）

- ★12、具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。（公安部检验报告证明）

- ★13、摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明）

- ★14、支持IP67防护等级。（公安部检验报告证明）

- ★15、支持1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。（公安部检验报告证明）

- ★16、具有1个RJ-45 网络接口、1个SD卡插槽、1个复位按键。（公安部检验报告证明）

- ★17、支持128G SD卡。（公安部检验报告证明）

- ★18、支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。（公安部检验报告证明）

- ★19、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。（公安部检验报告证明）

网络高清枪机

- 1、具有200W像素 CMOS传感器。

- ★2、在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。（公安部检验报告证明）

- ★3、支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像。（公安部检验报告证明）

- ★4、最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx。（公安部检验报告证明）

- ★5、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部检验报告证明）

- ★6、在1920x1080 @30fps下，码率设定为2Mbps，图像传输延时≤85ms。（公安部检验报告证明）

- ★7、宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于130。（公安部检验报告证明）

- ★8、照度适应范围不小于130dB。（公安部检验报告证明）

- ★9、红外补光距离不小于150米。（公安部检验报告证明）

- ★10、支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（公安部检验报告证明）

- ★11、支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马进行设置。（公安部检验报告证明）

- ★12、支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。（公安部检验报告证明)

- ★13、支持SD卡存储状态检验，可显示存储卡的健康状态为优、良、差。（公安部检验报告证明)

- ★14、支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。（公安部检验报告证明)

- ★15、支持12行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。（公安部检验报告证明）

- ★16、支持IP地址获取和IP地址搜索功能。（公安部检验报告证明）

- ★17、具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（公安部检验报告证明）

- ★18、支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。（公安部检验报告证明）

- ★19、支持自动维护功能，摄像机可自动重启系统或删除旧文件。（公安部检验报告证明)

- ★20、摄像机与客户端之间支持双向语音对讲功能，且对讲声音支持立体声设置。（公安部检验报告证明）

- ★21、在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。（公安部检验报告证明）

- ★22、具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。（公安部检验报告证明)

- ★23、摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。（公安部检验报告证明)

- ★24、摄像机能够在-45~75摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明）

- ★25、不低于IP67、IK10防尘防水等级。（公安部检验报告证明）

- ★26、具有2路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个RS232接口、1个SD卡插槽。（公安部检验报告证明）

- ★27、具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个RESET按键。（公安部检验报告证明）

- ★28、支持256G SD卡。（公安部检验报告证明）

- ★29、支持DC12V供电，电源电压在DC(7~24)V范围内变化时设备可以正常工作。（公安部检验报告证明）

- ★30、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。（公安部检验报告证明）

三、供应商资格要求

（一）供应商参加询价应当具备的条件

1.具备独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有独立的法人资格，有效的营业执照及税务登记证（或新版“三证合一”营业执照）；

7.投标时提供网络摄象机生产厂家针对本项目加盖公章的技术参数承诺函；

（二）不接受的情形

1.不接受联合体参与竞谈；

2.不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与竞谈。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.不接受兼有直系亲属及配偶以不同实体形式参与本次竞谈；

4.不接受以他人名义参与竞谈。

请各询价供应商认真对照资格条件，以上有关资质证明均需在询价文件中提供，原件带至现场备查。如不符合要求的，无意或故意参与询价所产生的一切后果由询价供应商自行承担。

四、询价需携带的材料

（1）资质证明材料

由以下材料组成，要求按顺序装订成册，密封并加盖公章。所有复印件必须加盖公章，原件备查。

1．法人代表人参加询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人委托书、被委托人身份证复印件；

2．有效的三证合一的营业执照（副本）的复印件；

其中法人委托书为原件，本人身份证为复印件（原件当场核对），营业执照（副本）加盖公章的复印件。

3．在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

4．网络摄象机生产厂家针对本项目加盖公章的技术参数承诺函原件。

（2）报价表

填写报价表，签名并加盖公章，单独密封。

五、成交原则

一次报价，符合采购需求且报价最低者中标。超过预算的报价为无效报价。报价包含服务费、税费、施工费等一切费用。

六、询价时间、地点和联系人信息

1. 报价文件接收截止及询价开始时间和地点：2020年6月1日下午14:40，地点：江苏省南通第一中学俯仰楼122会议室。

2. 联系人：唐晓丹     电话：13515206019

七、保证金及报价要求

1. 提交询价文件时, 必须交纳投标保证金人民币壹仟元（1000.00元）元整，如中标将转为履约保证金；

2. 未按时提交保证金的，视为放弃；

3. 询价结束后，未成交者的保证金无息退还。

八、项目验收

项目完成后，学校将组织人员验收。供、需双方在合同的履行过程中,对项目的质量及服务问题发生争议时,以有权鉴定部门的鉴定结果为准。

九、付款

项目验收合格后，一次性付清全部款项。

十、质保、售后服务及交货期限

1.项目完成期限：自合同签定之日起7天内安装调试完成交付使用。

2.项目实施地点：江苏省南通第一中学校内。

3.质保期限：自验收合格后1年。

4.售后服务期限：验收合格之日起，1年内免费上门服务、免费维护。

5.技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，询价人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。成交人应对投标内容所涉及的专利承担一切后果，由此引起的纠纷与采购单位无关。

十一、其它事项

1.投标人提供虚假资料的，经查证核实后取消投标资格，所递交的保证金将不予退还。

2.中标人的参与保证金自动转为履约保证金，未成交投标人的保证金将按规定予以退还。

3.中标人应在3个工作日内与采购人签订合同，因中标方原因不能签订合同的，参与保证金不予退还。

江苏省南通第一中学

2020年5月25日

附件一：

法 定 代 表 人 授 权 书

江苏省南通第一中学：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：              特授权          代表我公司全权办理针对江苏省南通第一中学校园监控增补项目的投标活动，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人（签字）：    性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字）：

投标单位（盖章）：

年     月    日

- 附件二：

- 无重大违法记录声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停止执业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

时间：

附件三：

江苏省南通第一中学监控系统增补项目

报  价  表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号或技术规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络枪型摄像机 |  |  | 5 | 台 |  |  | 操场看台等 |
| 2 | 支架 |  |  | 5 | 只 |  |  |  |
| 3 | 网络半球摄像机 |  |  | 10 | 台 |  |  | 医务室、行果楼、化学实验楼+走廊 |
| 4 | 电源 |  |  | 15 | 只 |  |  |  |
| 5 | 网络传输器 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 八口交换机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 7 | 室外线缆 |  |  | 3 | 箱 |  |  |  |
| 8 | 电源线 |  |  | 260 | M |  |  |  |
| 9 | PVC管 | 按需配置 |  | 420 | M |  |  |  |
| 10 | 施工费等 | 设备安装、调试、运行等系统集成所需一切费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

单    位：　　　　           　 （盖章）

联 系 人：

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿

报价时间：        年    月    日